箭载时间敏感网络（TSN）

技术规范

2025年12月

范围

本标准规定了箭载时间敏感网络设备、系统在设计时应遵循的基本要求。包含用于箭载内部通信的网卡、交换及网络的功能、可选项、参数范围、配置、协议以及处理流程。基于本规范构建的时间敏感网络系统能够兼容传统以太网的同时提供有界低延时、低抖动的确定性混合关键数据流传输能力，实现不同关键性等级应用数据的共网传输，满足箭载高可靠、强实时的数据通信需求。

背景

本章是箭载TSN技术规范制定的背景。包括TSN概述、箭载TSN技术应用需求及其规范化需求，旨在明确本规范的技术基础和应用场景，为具体技术要求的制定提供依据和支撑。

TSN概述

TSN位于OSI七层网络体系中的数据链路层。TSN是以太网的扩展增强，兼容传统以太网同时支持有界低延时、低抖动的确定性混合流量共网传输。同时TSN还支持不同可靠性级别的冗余和容错，满足箭载高可靠、强实时的应用需求。

TSN中的流量类型可以分为：

- 时间敏感流（ST）：对延时、抖动敏感，有较高安全性要求的数据流。如：“传感器-控制器-执行器”的闭环控制流；

- 带宽保证流（AVB）：对延时、带宽敏感的数据流。如：监控视频流；

- 尽力而为流（BE）：无特殊服务质量要求的数据流。如：传统以太网流。

TSN中的网络组件之间通过时间同步获得全局一致的同步时钟，节点根据同步时钟控制流量的传输时刻。通过离线调度工具的规划使各链路流量的传输是无冲突的，保证ST流的确定性传输。同时TSN还支持链路带宽预约传输服务，保证AVB流的传输。无ST流和AVB流传输时，空闲链路资源供BE流的传输。

箭载TSN技术应用需求

运载火箭总线作为连接箭上系统的“中枢神经”，是实现信息统一传输、交换与管理的核心物理通道，它将箭载综合电子设备集成为一个高效、协同的数据通信网络，是确保火箭飞行任务成功的关键基础架构。

随着运载火箭向重复使用、性能提升技术方向发展，其电气系统呈现出设备数量多、信息交互关系复杂、数据总量剧增的特点。飞行控制、故障诊断与在线重构等复杂任务的实现依赖于海量数据的实时采集、传输与处理，传统总线技术在带宽、实时性及系统扩展性等方面面临瓶颈。TSN技术具备高带宽、低时延、高可靠、易拓展、通用性等特点，为实现箭载电气系统一体化组网需求、保障全箭时间同步与确定性流量传输、构建经济与开放的产业生态，提出开展TSN技术在箭载领域中的研究与应用，目标是形成自主可控、高效集约、标准统一的箭载TSN技术体系。

箭载TSN技术应用规范化需求

TSN标准体系由众多子标准构成，且其整体仍处于持续演进与扩展之中，包括时间同步、流量调度、集中配置等关键协议的更新与各类应用场景中积累的问题密切相关。由于标准中存在通用性定义、多种可选项与宽泛的参数配置范围等，以及供应商可以根据自身技术理解和目标市场，选择不同的功能组合和实现机制，进而导致不同供应商设备在具体实现上可能存在差异，只能通过互联互通测试来发现和解决兼容性问题，显著增加系统集成与验证的复杂度与成本。

为满足箭载应用需求，如极高的可靠性、严苛的确定性延时、多级分离时间同步、复杂业务流量规划等，必须对箭载TSN技术的应用实施统一规范，明确界定TSN核心子标准集合、可选实现方式与参数配置范围等，确保设备间行为一致、网络性能符合箭载任务对确定性通信的技术要求，消除供应商理解的歧义。通过制定并遵循箭载TSN技术规范，旨在构建一个统一、可互操作的箭载TSN技术基础，确保系统集成可靠性，并有效控制和降低箭载网络的开发与运营成本，促进丰富、健康的产业生态系统建设，实现箭载TSN产品的通用适配和快速推广。

规范性引用

| 序号 | 简称 | 引用协议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | / | GB/T 32455-2024航天术语 运输系统 |
| 2 | DP | IEEE Std 802.1DP-2025航天机载以太网通信时间敏感网络（Time-Sensitive Networking for Aerospace Onboard Ethernet Communications） |
| 3 | AS | IEEE Std 802.1AS-2020 时间敏感应用的计时与同步(Timing and Synchronization for Time-Sensitive Applications) |
| 4 | ASed | IEEE P802.1ASed Draft3.2 AS修正：具有时间完整性的容错定时(Fault Tolerant Timing with Time Integrity) |
| 5 | ASdm | IEEE Std 802.1ASdm-2024 AS修正3：热备和时钟漂移误差减少(Hot Standby and Clock Drift Error Reduction) |
| 6 | CB | IEEE Std 802.1CB-2017 用于可靠性的帧复制与消除(Frame Replication and Elimination for Reliability) |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 7 | 802.1Q | IEEE Std 802.1Q-2022 网桥和桥接网络(Bridges and Bridged Networks.) |
| 8 | Qbv | IEEE Std 802.1Qbv-2015 Q修正25：对调度流量的增强（Enhancements for Scheduled Traffic） |
| 9 | Qci | IEEE Std 802.1Qci-2017 Q修正28：每流过滤与监管（Per-Stream Filtering and Policing） |
| 10 | Qcc | IEEE Std 802.1Qcc-2018 Q修正31：流预留协议增强与性能提升Stream Reservation Protocol (SRP) Enhancements and Performance Improvements |
| 11 | Qav | IEEE Std 802.1Qav-2009 Q修正12：时间敏感流的转发与队列增强（Forwarding and Queuing Enhancements for Time-Sensitive Streams） |

术语和定义

| 序号 | 术语 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箭载网络 Spacecraft network | 箭载中用于数据通信的网络系统 |
| 2 | 终端系统 End system | 箭载网络中数据传输起点或者终点处的系统，包含OSI的所有层，其上运行各种软件 |
| 3 | 网卡 End station | 链路层所传输数据的起点或终点 |
| 4 | 数据流 Traffic | 在网络中转发的一组帧序列 |
| 5 | 时间感知 Time-aware | 形容词，用于表明使用了与其他节点同步的时钟 |
| 6 | 时间敏感流 Scheduled traffic | TSN中对延时、抖动敏感，有较高确定性要求的数据流 |
| 7 | 带宽保证流 Audio video bridging traffic | TSN中对延时、带宽敏感的数据流 |
| 8 | 尽力而为流 Best effort traffic | 传统以太网中的数据流 |
| 9 | 端口 Port | 网卡或交换中与链路连接的接口 |
| 10 | 节点 Node | 网络中提供数据传输服务的设备，包括交换和网卡 |
| 11 | 异步 Asynchronous | 指应用未与网络同步，流量发送行为未与网络调度对齐 |

简称和缩略语

| 序号 | 简称 | 缩略语 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TSN | Time-Sensitive Networking，时间敏感网络 |
| 2 | TAS | Time Aware Shaper，时间感知整形 |
| 3 | CBS | Credit Based Shaper，基于信用的整形器 |
| 4 | VLAN ID | Virtual Local Area Network IDentification，虚拟局域网编号 |
| 5 | CNC | Centralized Network Configuration，集中网络配置 |
| 6 | CUC | Centralized User Configuration，集中用户配置 |
| 7 | FRER | Frame Replication and Elimination for Reliability，用于可靠的帧复制与消除 |
| 8 | GM | Grandmaster，主时钟 |
| 9 | MAC | Medium Access Control，媒介访问控制 |
| 10 | gPTP | generalized Precision Time Protocol‌，广义精确时间协议 |
| 11 | ST | Scheduled Traffic，时间敏感流量 |
| 12 | AVB | Audio Video Bridging Traffic，带宽保证流 |
| 13 | BE | Best effort Traffic，尽力而为流 |
| 14 | BMCA | Best Master Clock Algorithm，最佳主时钟选取算法 |
| 15 | RSTP | Rapid Spanning Tree Protocol，快速生成树协议 |
| 16 | FDB | Filter Data Base，过滤数据库 |
| 17 | PSFP | Per-Stream Filtering and Policing，每流过滤与监管 |
| 18 | SN | Sequence Number，序列号 |

箭载TSN一致性要求

为了给不同厂商设计实现箭载网络设备提供参考，本章节首先给出箭载TSN系统中交换和网卡应当具备的功能。

可靠性划分

箭载TSN中网卡和交换的可靠性可分以下两种：

- 一般可靠性：节点（网卡或交换）能够容忍单故障假设；

- 高可靠性：节点（网卡或交换）能够容忍双故障假设。

根据可靠性的要求可将箭载TSN中的网卡和交换划分为一般可靠性网卡、交换，高可靠性网卡、交换。具体的功能要求如下：

网卡要求

下表中√表示应支持相应功能，具体数值表示应支持相应功能且需要达到的指标要求。

表 1 不同可靠性网卡应支持功能

| 功能 | 参考标准 | 一般可靠性网卡 | 高可靠性网卡 | 对应章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支持VLAN | IEEE Std 802.1Q-2022 5.4 g) h ) o) | √ | √ | 8.1 |
| 支持所有端口所有流量类别的严格优先级传输选择 | IEEE Std 802.1Q-2022 8.6.8.1 | √ | √ | / |
| 支持逐类CBS整形，流量类别数（每端口） | IEEE Std 802.1Q-2022 8.6.8.2 | 2 | 2 | 8.4.2.2 |
| 支持网卡管理配置 | / | √ | √ | 9.4.1 |
| 支持主动流标识 | IEEE Std 802.1CB -2017 6.6 | √ | √ | 8.2.2 |
| 支持多个PTP实例，PTP实例数（每端口） | IEEE Std 802.1 ASdm-2024 5.4.1 a) f) h) | 2 | 3 | 8.7.2.1 |
| 支持时间同步树外部配置 | IEEE Std 802.1 ASdm-2024 10.3.1 | √ | √ | 8.3 |
| 支持所有队列TAS整形 | IEEE Std 802.1Q-2022 8.6.8.4 | √ | √ | 8.4.1 |
| 支持TAS整形监控 | IEEE P802.1DP | √ | √ | 9.5.2 |
| 支持全双工链路上介质无关的计时和两步法时间同步 | IEEE Std 802.1 ASdm-2024 5.5 a) b) e) | √ | √ | 8.3 |
| 支持时间同步的监控 | IEEE P802.1DP | √ | √ | 9.5.1 |
| 支持容错时间同步 | IEEE P802.1ASed | √ | √ | 8.7.2.1 |
| 支持容错时间同步的监控 | IEEE P802.1DP | √ | √ | 9.5.5 |
| 支持网卡FRER | IEEE Std 802.1CB -2017 5.15 | √ | √ | 8.7.1.2 |
| 支持FRER监控 | IEEE P802.1DP | √ | √ | 9.5.4 |
| 支持逐流CBS整形，流量数（可选） | IEEE Std 802.1Q-2022 8.6.8.2 | 8 | 16 | 8.4.2.1 |
| 依据同步时钟提供周期性脉冲用于操作系统时间同步(可选) | / | √ | √ | 8.3 |

交换要求

下表中√表示应支持相应功能，具体数值表示应支持相应功能且需要达到的指标要求。

表 2 不同可靠性交换应支持功能

| 功能 | 参考标准 | 一般可靠性交换 | 高可靠性交换 | 对应章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支持VLAN | IEEE Std 802.1Q-2022 5.4 g) h ) o) | √ | √ | 8.1 |
| 支持静态拓扑配置 | IEEE P802.1DP | √ | √ | 8.6 |
| 支持FDB包含至少512个VID的VLAN注册入口 | IEEE Std 802.1Q-2022 8.8 | √ | √ | / |
| 支持所有接口所有流量类别的严格优先级传输选择 | IEEE Std 802.1Q-2022 8.6.8.1 | √ | √ | / |
| 支持逐类CBS整形，流量类别数（每端口） | IEEE Std 802.1Q-2022 8.6.8.2 | 2 | 2 | 8.4.2.2 |
| 支持时间同步树外部配置 | IEEE Std 802.1 ASdm-2024 10.3.1 | √ | √ | 8.3 |
| 支持主动流标识 | IEEE Std 802.1CB -2017 6.6 | √ | √ | 8.2 |
| 支持PSFP | IEEE Std 802.1Q-2022 8.6.5.2及8.6.6 | 512 | 512 | 8.5 |
| 支持PSFP监控 | IEEE P802.1DP | √ | √ | 9.5.3 |
| 支持交换管理配置 | / | √ | √ | 9.4.2 |
| 支持8个输出队列（每端口） | IEEE Std 802.1Q-2022 8.6.6 | √ | √ | 8.4.3 |
| 支持所有队列TAS整形 | IEEE Std 802.1Q-2022 8.6.8.4 | √ | √ | 8.4.1 |
| 支持TAS整形监控 | IEEE P802.1DP | √ | √ | 9.5.2 |
| 支持全双工链路上介质无关的计时和两步法时间同步 | IEEE Std 802.1 ASdm-2024 5.5 a) b) e) | √ | √ | 8.3 |
| 支持时间同步的监控 | IEEE P802.1DP | √ | √ | 9.5.1 |
| 支持多个PTP实例，PTP实例数（每端口） | IEEE Std 802.1 ASdm-2024 5.4.1 a) f) h) | 2 | 3 | 8.7.2.1 |
| 支持容错时间同步 | IEEE P802.1ASed | √ | √ | 8.7.2.1 |
| 支持容错时间同步的监控 | IEEE P802.1DP | √ | √ | 9.5.5 |
| 支持至少1024个TAS门控表表项（每端口） | / | √ | √ | 8.4.1 |

箭载网络

箭载网络拓扑

全箭通过TSN实现组网，为了降低全箭热耗和主干网络规模，级间主干网络采用双冗余链路实现信息交互。箭载关键设备通常为双冗余，箭机等重要设备更是三冗余，均分别对应双冗余总线链路的一组双以太网端口，即每个单机配置双冗余的4个网络接口，分别连接至2台系统交换机上。2台系统交换机为独立单机，不相互级联。局部采用设备间环形、链式级联或者无线TSN网络。箭上TSN节点数量约50个，交换机的跳数不大于6跳。传输速率不小于1000Mbps，BE流支持100M/1000M网络端口自适应。箭上TSN交换机与地面普通以太网交换机可以进行箭地通信。

箭载网络流量

箭载TSN流量类型主要包括以下三类：

（1）飞行控制相关的控制指令：

a.时序控制消息

b.姿控指令

c.安全自毁指令

d.发动机控制消息

（2）飞行控制相关的周期消息：

a.惯组控制消息

b.导航数据

c.环境感知传感器产生的流量：如毫米波雷达、摄像头、高频振动传感器等

d.心跳消息

（3）其它控制指令和流量：

a.遥控指令

b.飞行遥测数据：单机和环境感知传感器产生的遥测信息、视频等

c.网络配置指令与诊断信息

d.参数装订和软件升级

各类流量特性如下表所示。

表 3 箭载流量特征

| 序号 | 类型 |  | 周期性/偶发性 |  | 典型周期 |  | 与网络同步 |  | 数据传输保证 |  | 容错性（丢包） |  | 典型应用数据大小（字节） |  | 关键性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时序控制消息 |  | 周期性 |  | 1ms |  | 是 |  | 延迟 |  | 不允许 |  | 固定：8~10 |  | 高 |  |
|  | 安全自毁指令 |  | 偶发性 |  | 1ms |  | 是 |  | 延迟 |  | 不允许 |  | 固定：8~10 |  | 高 |  |
|  | 姿控指令 |  | 周期性 |  | 10ms~20ms |  | 是 |  | 延迟 |  | 不允许 |  | 固定：10~30 |  | 高 |  |
|  | 伺服指令 |  | 周期性 |  | 10ms~20ms |  | 是 |  | 延迟 |  | 不允许 |  | 固定：10~30 |  | 高 |  |
|  | 心跳消息 |  | 周期性 |  | 20ms |  | 是 |  | 延迟 |  | 不允许 |  | 固定：8~10 |  | 高 |  |
|  | 惯组控制消息 |  | 周期性 |  | 5ms |  | 是 |  | 延迟 |  | 不允许 |  | 固定：50~100 |  | 高 |  |
|  | 发动机控制消息 |  | 周期性 |  | 20ms |  | 是 |  | 延迟 |  | 不允许 |  | 固定：500~1500 |  | 高 |  |
|  | 导航数据 |  | 周期性 |  | 1s |  | 是 |  | 延迟 |  | 是 |  | 固定：50~100 |  | 中 |  |
|  | 捷联遥测消息 |  | 周期性 |  | 20ms |  | 是 |  | 延迟 |  | 是 |  | 固定：50~100 |  | 中 |  |
|  | 故障诊断信息 |  | 周期性 |  | 10ms |  | 是 |  | 延迟 |  | 不允许 |  | 固定：500~1500 |  | 高 |  |
|  | 故障诊断遥测消息 |  | 周期性 |  | 20ms |  | 是 |  | 延迟 |  | 是 |  | 固定：50~100 |  | 中 |  |
|  | 遥测消息 |  | 周期性 |  | 20ms~1s |  | 是 |  | 延迟 |  | 是 |  | 固定：50~100 |  | 中 |  |
|  | 遥控指令 |  | 偶发性 |  | 不适用 |  | 否 |  | 延迟 |  | 是 |  | 固定：10~50 |  | 高 |  |
|  | 参数装订与软件升级 |  | 偶发性 |  | 不适用 |  | 否 |  | 无 |  | 是 |  | 可变：500~1500 |  | 中 |  |
|  | 配置与诊断 |  | 偶发性 |  | 不适用 |  | 否 |  | 无 |  | 是 |  | 可变：500~1500 |  | 中 |  |
|  | 视频 |  | 周期性 |  | 帧频 |  | 否 |  | 带宽 |  | 是 |  | 可变：1000~1500 |  | 低 |  |

箭载网络性能需求

- 单跳时间同步精度≤100ns；级间交换机分离后各子级内部时间同步精度≤100ns；

- 全网支持至少512条ST流，至少16条AVB流；

- 单跳转发时延≤20us，ST流抖动≤500ns，无丢包；

箭载网络设计理念

由于箭载通信网络具有拓扑固定、流量需求确定、可靠性要求极高、时序严格等特点，箭载TSN系统与通用TSN的设计侧重点有所不同，具体体现在如下的设计理念。

静态配置原则

箭载通信系统对通信确定性具有严格要求，且其网络节点数量、物理拓扑与信息流规模等要素通常较为固定。为最大限度地消除在线协商与计算带来的不确定性，本规范规定：所有网络参数，包括时间同步路径、路由路径、流量调度表等，均应采用离线静态方式进行配置，即箭载网络设计应遵循静态配置原则。例如，本规范要求采用离线计算方式生成时间同步树，静态配置到网络，以取代最佳主时钟选举算法，排除在线生成过程中可能引入的配置风险与不确定性。

功能安全且抗单点故障原则

为实现箭载网络高可靠性目标，箭载网络系统必须遵循功能安全导向，避免任意单点故障对系统造成影响。网络架构采用双平面拓扑，重要单机及协议层面实现冗余，为关键数据流提供并行的、相互隔离的通信路径，单网卡需配置独立的供电和时钟源，减少服务中断对箭载通信造成的影响，关键信息启用FRER等机制，确保在单点失效时，系统能实现无缝切换与通信服务的连续保障。

系统稳定与通信可靠原则

为应对火箭级间分离主时钟切换、各子级独立飞行与测试、箭载设备射前分步加断电流程等工况，在网络拓扑动态变化或局部失效的瞬态过程中，必须实现时间同步设计支持更多时间同步域和时间容错，确保即使在设备故障、网络波动和级间分离的情况下，箭载网络依然能维持高精度和高可靠的全局时间同步。同时，保证已上电设备间信息流的正常传输不受影响。系统应能无缝切换，维持预设的流量调度时序，即不影响现有同步和门控表的循环执行，确保系统功能在启动、复位等关键动作的行为稳定与性能确定。

强时序流量调度约束原则

为满足火箭飞行控制指令等关键业务对有界时延和极低抖动的苛刻要求，系统必须建立在全局精确时间同步基础上，并严格遵循强时序调度，所有信息流的传输必须依据离线计算、周期性的调度表执行，明确不同周期的流量之间严格的先后时序关系，且新业务流量的增加应在不改变原有门控设置的基础上进行，最大化减少对已有关键业务的影响。

箭地互联与分离监控原则

箭上TSN网络与地面普通以太网交换机具备箭地一网通的条件，地面可以通过普通以太网交换机经由箭上TSN交换机直接上传指令和数据，完成配电控制、软件升级、参数装订等功能。网络控制器设置在地面，承担网络规划、配置生成、状态监控等功能，同时可以通过箭上TSN交换机的镜像端口对网络状态、交互情况进行监控，地面任何监控行为不得影响箭上TSN网络的确定性性能。

箭载TSN功能需求及标准选用范围

时间同步

为实现对箭载关键控制指令、测量信息等具有严格实时性与确定性时序要求的数据可靠传输，箭载TSN系统需具备全网范围的高精度时间同步能力，为所有端到端时间触发业务流量传输建立统一的全局时间基准，并确保火箭多子级独立测试、飞行和级间分离导致的网络拓扑变化前后实现无缝切换，具备在设备故障、网络波动等异常工况下高可靠与强容错能力。选用AS标准作为箭载TSN时间同步标准，并选用ASed作为容错时间同步方法。

流量调度

箭载TSN系统通过基于信用整形Qav和时间感知整形Qbv满足各种流量的确定性时延需求。

流量依据优先级进入不同队列，通过优先级管理和流量整形，确保它们在共享网络中的发送顺序。对于高优先级的数据（如关键控制指令）能快速响应。对于指定的实时数据（如视频流，或箭上的遥测数据），平滑其发送速率，避免单一数据流长时间占用网络，从而保障其他数据的传输。

实时回传的遥测数据和与火箭飞行状态监测与诊断相关的健康数据(如高频振动、压力、温度)等，对带宽和确定性有一定要求，Qav可以保障这些流量带宽的公平使用，提供有效带宽保证，确保这些数据及时、可靠地传输至地面。

Qbv作为时间感知调度机制，能够提供严格时间隔离、确定性调度保障。关键报文的传输具有可预测性、有明确延迟上界，在高负载、突发流量、资源竞争等极端情况下，可能出现严重的排队阻塞和抖动增长。Qbv提供了基于全局时钟对发送队列的显式开启和关闭能力，可以有效避免冲突和非期望干扰，实现报文在链路上传输的确定性保障。

目前箭载场景、拓扑、流量固定，所有偶发的关键性流量可设置为ST流，因此目前暂不考虑帧抢占机制。

流量过滤与监管

箭载TSN系统使用Qci确保预先规划好的确定性流量免受异常数据流的侵害。Qci可以根据流量的特征，对进入端口的每个数据流进行实时监测，检测其帧长、到达窗口、数据速率等，根据预配置的策略，丢弃不符合规范、具有潜在破坏性的异常流量，对每个流进行精确的速率限制，确保数据流严格按照其声明的行为规范进行传输。

箭载应用场景下某个传感器或者设备因电磁干扰、软件故障或物理损伤而发生行为异常（如持续发送巨量垃圾数据），在交换机端口上立即识别并阻断该异常数据流，防止其涌入主干网络，从而保障飞行控制指令等高优先级关键业务不受影响。对于非关键业务的数据流实施严格的速率限制，确保其流量始终低于预设阈值，避免突发流量挤占网络带宽。为了提升系统安全性，只允许经过规划的、符合预期的流量通过，实现异常流量隔离。

可靠性

箭载TSN系统采用双平面冗余网络拓扑，通过CB冗余传输机制在两条独立的物理链路上同时传输，当一条链路因线路断裂、交换机故障或电磁干扰而失效时，另一条链路能确保指令成功送达，实现无缝容错。飞行关键状态感知与导航数据的准确性依赖于持续、无中断的高质量数据流，飞行控制与安全指令，如发动机点火、伺服控制、安全自毁指令等，应能在火箭飞行的严苛物理环境中实现零中断、极高可靠性。

配置管理

箭载TSN系统具备网络管理机制Qcc，使用集中式的网络配置模型。管理设备通过和交换设备的连接，实现和箭载TSN系统互连，并通过网络管理协议与交换设备、终端设备进行报文交互，完成网络节点配置下发、规划调度、网络状态监控。

箭载TSN功能要求

箭载TSN网络要求流标识、时间同步、流量整形、逐流监管和过滤，主动拓扑配置以及冗余和容错功能。本章节将对以上功能进行规定，介绍功能的可配置参数以及配置约束。

VLAN帧格式

传统以太网采用VLAN ID标记流量。其核心是在标准以太网帧中插入一个4字节（32 位）的标签，这个标签包含了VLAN的成员信息，帧格式如下图所示。

图 1  VLAN帧格式

VLAN 标签中各个字段的含义如下。

表 4 VLAN帧格式定义

| 字段 | 长度 | 含义 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| TPID | 2Byte | 协议标识符 | 取值为0x8100时表示为VLAN帧。 |
| PCP | 3bit | 数据帧优先级 | 取值范围为0～7，值越大优先级越高。当网络阻塞时，交换机优先发送优先级高的数据帧 |
| CFI | 1bit | 标准格式指示位，用于兼容以太网和令牌环网 | CFI取值为0表示MAC地址以标准格式进行封装，为1表示以非标准格式封装。在以太网中，CFI的值为0 |
| VID | 12bit | VLAN ID，表示数据帧所属VLAN编号 | VLAN ID取值范围是0～4095。 |

表 5 VLAN标签含义

本规范要求网卡和交换支持VLAN以满足其余功能的需求，例如流标识需要借助VID完成。

注：交换同时需要支持非VLAN报文的传输。

流标识

本规范要求采用报文的DMAC和VID识别一条流。

图 2 箭载 TSN流标识

交换或网卡通过DMAC+VID识别出相应流量后需要为每个流量设置一个唯一的流句柄，与CB 9.1.1.1节中tsnStreamIdHandle一致。

时间同步

时间同步技术在箭载TSN中用于支撑网卡和交换的时间感知功能，包括时间感知整形以及逐流监管和过滤功能。同步时钟可用于箭载终端系统运行与网络同步的应用程序。符合本规范的网卡和交换需实现两步法的时间同步功能，参照AS 10.2.12节，同时支持ASed的容错时间同步机制。

设备可选择实现初始同步时钟值的修改，以支持同步时钟值与外部时钟的统一。

时间同步的可配置参数有：

下表对象为节点的参数表示单个节点对应一个参数，对象为端口的参数表示节点上每个端口对应一个参数。

表 6 时间同步可配置参数

| 对象 | 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点 | oneStepTxOper | 同步模式，True表示时间同步采用一步法，False表示时间同步采用两步法 | Boolean |  | True/False |
| 端口 | portState | 接口状态，3表示未使用的接口，6表示Master接口，7表示Passive接口，9表示Slave接口 | Enumeration8 |  | 3、6、7、9 |
|  | ptpPortEnable | 接口时间同步功能使能，True表示使能，False表示不使能 | Boolean |  | True/False |
|  | initialLogSyncInterval | 初始时间同步周期，用时间同步周期的以2为底的对数表示 | Int8 | 秒 | 实际使用范围[-10,3]整数 |
|  | ClockAccuracy | 节点时钟质量，数值越小时钟同步精度越高 | Enumeration8 |  | [0,255]整数，255表示不具备主时钟能力，254表示精度未知 |
|  | initialLogPdelayReqInterval | 初始链路延迟测量周期，用时间同步周期的以2为底的对数表示 | Int8 | 秒 | 实际使用范围[-10,3] |
|  | meanLinkDelayThresh | 链路延迟测量阈值，实际表示的时间间隔（以纳秒为单位）需要通过以下方式计算： 实际阈值（ns）=存储的int64数/216，链路延时超过该阈值认为无法支持时间同步 | Int64 | 纳秒 | 对于100M/1000M铜缆链路为800ns |
|  | syncReceiptTimeout | 同步接收超时阈值，即从端口连续syncReceiptTimeout个同步间隔都未收到同步信息时，会判定主端口已停止发送 | Uint8 | 同步间隔数 | 实际使用范围[2,10]整数 |
|  | delayAsymmetry | 链路传播延迟的不对称值。用于对链路延时不对称情况下的补偿 | Integer96 | 2-16纳秒 | 通常在[-100ns,100ns] |

考虑到箭载网络静态部署的特性，为了遵循静态设计的理念，本规范建议主时钟（GM）和时间分发树结构均预先设定，通过外部端口配置方式为每个支持的gPTP域设置主时钟PTP实例和时间同步生成树。不要求网卡和交换支持最佳主时钟选取算法（BMCA），因此符合本规范的设备不要求发送Announce报文。

建议选择每个gPTP域中时钟质量最高的节点作为主时钟节点，时钟质量由clockAccuracy参数表征。时间同步树的设置建议以最小树深度为基本规则规划出时间同步树，采用静态配置方法下发至网络。

为了使应用能够与网络同步，本规范要求网卡提供依据同步时钟产生的周期性脉冲，用于操作系统与TSN网络进行时间同步。操作系统与网络同步的运行方式称为同步模式，操作系统未与网络同步的方式称为异步模式。

流量整形

箭载通信对延迟和抖动存在要求，需要在交换及网卡的出端口处实施流量整形。流量整形的策略需根据具体的场景设置。

箭载网络适用两种流量整形方法：

- 基于信用的整形算法（CBS）：箭载网络中对带宽、延迟有要求的流量整形。

- 时间感知整形机制（TAS）：箭载网络中对延迟、抖动有要求的流量整形。

本规范要求交换和网卡需要在同一端口同时支持CBS和TAS两种整形机制。

时间感知整形

时间感知整形（TAS）是一种同步流量整形方法，用于调度全网范围内时间敏感流的传输，本规范要求在所有队列上支持时间感知整形，以实现箭载通信所需的延迟和抖动控制。时间感知整形需要根据同步时钟对所有时间敏感流量进行调度传输。若操作系统运行在同步模式下，则应用可根据同步时钟在指定的时刻产生数据；当操作系统在异步模式，则需要通过网卡的逐流排队和整形来调度应用产生的数据以匹配其他节点的整形。

时间感知整形的可配置参数有：

每个端口对应一组下表参数

表 7 时间感知整形可配置参数

| 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GateEnabled | 门控使能，True表示使能门控，False表示不使能门控 | Boolean |  | True/False |
| AdminControlListLength | 门控表长度，表明门控表中含有多少个表项（GateControlEntry） | Uint | 表项个数 |  |
| GateControlEntry-operation_name | 门控表表项的操作类型字段，目前仅要求支持“设置门控”类型 | Enumeration |  | 0（设置门控） |
| GateControlEntry-gatestate | 门控表表项的门控状态，表示每个流量类的门状态（bit0~7对应TC0~TC7,0=关闭，1=打开），例如，0b11100101，表示优先级0、2、5、6、7队列打开。 | Uint8 |  | b00000000~ b11111111 |
| GateControlEntry-TimeInterval | 门控表表项的门控持续时间 | Uint32 | 纳秒 | TickGranularity整数倍，小于AdminCycleTime |
| AdminControlList | 门控表 | GateControlEntry列表 |  |  |
| AdminCycleTime | 门控循环时间，用门控粒度的整数倍表示 | Uint | 纳秒 | 门控粒度的整数倍 |
| AdminBaseTime | 循环开始的基准时间（PTP时间格式） | Uint48+Uint32 | 48位秒，32位纳秒 | 建议全网所有节点一致 |
| TickGranularity | 门控时间粒度，门控状态机每一拍的时间长度 | Uint32 | 十分之一纳秒 | 典型范围[0.1us,1us] |

为了简化门控配置，建议网络中各节点之间的循环开始基准参数AdminBaseTime保持一致，各节点之间的门控循环时间参数AdminCycleTime保持一致，例如所有节点的AdminBaseTime均设置为0。本规范要求具备时间感知整形的节点能够在时间同步后的2个cycletime时间长度之内产生TAS的cyclestart信号。

为了保证有足够的门控表容量加载流量调度结果，符合本规范的交换/网卡的每个接口需要支持至少1024个门控表表项。

基于信用的整形

基于信用的整形算法（CBS）是一种无需全网时间同步的流量整形方法，它根据聚合速率或带宽参数对数据流的传输进行整形。可以对箭载中AVB流量进行整形，保证流量的可用带宽。

基于信用的整形可配置参数有：

每个cbs整形器对应一组下表参数。

表 8 CBS整形可配置参数

| 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Idleslope | 信用值增加速率，当队列不空但无法发送时，信用值的累积速率。 | Uint32 | 比特/秒 | 小于链路带宽 |
| Sendslope | 信用消耗速率，队列发送数据时，信用值的下降速率 | Int32 | 比特/秒 | [0,链路速率-Idleslope] |
| hicredit | 信用值上限，信用值增加到上限值时不再增加 | Int32 | 比特 |  |
| locredit | 信用值下限，信用值减少到下限值时不再允许发送 | Int32 | 比特 |  |

基于信用的整形机制与时间感知整形机制同时使用需要考虑两种整形机制之间的相互影响。两种整形机制同时使用，CBS信用值仅在相应队列的门控为开时累积，需要根据相应队列的调度占比调整CBS信用值增加速率。

根据整形器对应单条流量还是多条流量将CBS整形分为逐流CBS和逐类CBS整形。

图 3 逐流CBS整形和逐类CBS整形

逐流CBS整形

逐流CBS整形中每条流对应一个逐流队列，即对应一个CBS整形器。为了控制AVB流进入网络的速率，网卡需支持逐类CBS整形，可选支持逐流CBS整形。交换无需支持逐流的CBS整形。

在箭载终端系统中，可能包含多个应用，每个应用可生成多个数据流。发送端网卡节点排队模型为：首先将每个流放入一个逐流队列，再将逐流队列映射到逐类队列。逐流整形针对逐流队列，对每条流实施独立的排队和整形。若应用运行在同步模式下，则应用须根据同步时钟在指定的时刻产生数据；当应用运行在异步模式，则需要通过网卡的逐流排队和整形来调度异步应用产生的数据以配匹配其他节点的整形。

当终端系统中会产生多条AVB流时，如果网卡支持逐流CBS整形则可以将每条AVB流映射到一个逐流CBS整形队列上，用于防止终端中某个应用的异常影响到其他AVB流的发送。

逐类CBS整形

逐类CBS整形中每种相同类别的流对应一个逐类队列，即对应一个CBS整形器。交换和网卡都需要支持逐类CBS整形。

箭载TSN网卡或交换根据每个逐类队列指定的流量类别，将相应类别的流量指派到队列中，而后针对逐类队列进行整形，即逐类整形。以防止同一个交换或网卡节点中不同类别AVB流之间的相互影响，以及防止AVB流超速对其他低优先级流量的阻塞。

流量-队列映射

为了满足箭载应用对延迟、抖动和隔离性的要求。本规范要求支持8个队列，流量优先级-队列之间的映射应遵循下表规则。

表 9 流量优先级和队列类别映射关系

| 优先级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 队列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

逐流监管和过滤

为满足箭载网络的需求，交换应支持流隔离功能。实现数据流之间的严格隔离，可以保障系统功能间的独立性，防止单个设备或应用的故障影响其他设备或应用。例如，某个交换可能处理两个分别源自不同数据发送端发出的关键性等级不同的流量，从不同入端口到达，但需要转发至同一出端口。若交换未能对每个流实施独立的识别、过滤、监控，某条流的故障可能对同一交换的同一输出端口的其他流造成负面影响。

本规范要求箭载TSN交换应支持逐流监管与过滤（PSFP）机制对数据流进行监管和过滤以实现流隔离。PSFP包括流识别、最大服务数据单元过滤、门控过滤、测速过滤，参考Qci 8.6。最大服务数据单元根据配置的最大服务数据单元参数值过滤掉不符合要求的数据帧，门控过滤根据流过滤门控表控制是否允许流量通过。

测速过滤对流量的承诺信息速率、承诺突发大小、超出信息速率、超出突发速率进行监测并过滤掉不符合要求流的数据帧。

为了最大程度避免非法流量对正常流量传输的影响，对于流过滤器无法识别的ST和AVB流直接丢弃。

逐流监管与过滤机制的可配置参数有：

下表为流过滤器参数，

每个节点对应一组下表参数

表 10 逐流监管与过滤可配置参数

| 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DMAC | 流量目的MAC | Uint48 |  |  |
| VID | 流量VLAN ID | Uint12 |  |  |
| PrioritySpec | 优先级规范。指定要过滤的帧的优先级，取值范围-1~7，-1为通配符 | Int32 |  | [-1,7] |
| StreamGateInstanceID | 流门实例ID。指定与此过滤器关联的流门，匹配的帧将发送到该门进行开关控制 | Uint32 |  | [1，流到达门控个数] |
| FilterSpecification | 流量计量器ID。指向某个流量计量器实例，将匹配的帧导向指定的计量器进行速率限制。 | Uint32 |  | [1，流计量器个数] |

由于无法对流句柄进行约束所以此处用DMAC、VID指定一条流量

流到达窗口过滤参数：

每个节点对应一组下表参数

表 11 流到达窗口过滤可配置参数

| 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSFPAdminControlListLength | PSFP门控表长度，门控表表项数 | Uint8 | 表项个数 |  |
| PSFPGateControlEntry-operation_name | PSFP门控表表项(操作类型、门控状态、IPV、时间间隔)操作类型，目前仅包括设置门控 | Enumeration |  | 设置门控 |
| PSFPGateControlEntry-gatestate | PSFP门控状态，表示对应流过滤门控的状态 | Uint1 |  | 0/1 |
| PSFPGateControlEntry-IPV | 内部优先级向量，取值范围0~7 | Uint8 |  | [0,7] |
| PSFPGateControlEntry-TimeInterval | PSFP门控持续时间 | Uint32 | 纳秒 |  |
| PSFPAdminControlList | PSFP门控表 | GateControlEntry列表 |  |  |
| PSFPAdminCycleTime | PSFP门控循环时间，用门控时间粒度的整数倍表示 | Uint | 纳秒 | 门控时间粒度整数倍 |
| PSFPAdminBaseTime | PSFP循环开始的基准时间（PTP时间格式） | UInt48+Uint32 | 48位秒，32位纳秒 |  |
| PSFPTickGranularity | 门控时间粒度，门控状态机每一拍的时间长度 | Uint32 | 十分之一纳秒 |  |

为了简化PSFP门控配置，建议网络中各节点之间循环开始基准参数PSFPAdminBaseTime保持一致，各节点之间门控循环时间参数PSFPAdminCycleTime保持一致，例如所有PSFPAdminBaseTime均设置为0。

流计量器可配置参数如下表所示。

表 12 流计量器可配置参数

| 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CIR | 承诺信息速率，保证给该流量的带宽速率。 | Uint32 | 比特/秒 |  |
| CBS | 承诺突发大小，对应于 CIR令牌桶的深度，表示流在承诺速率下可以突发的最大数据量。 | Uint32 | 字节 | 大于最大帧长 |
| EIR | 超额信息速率，流可以尝试使用的超出CIR的额外带宽速率。 | Uint32 | 比特/秒 |  |
| EBS | 超额突发大小，对应于EIR令牌桶的深度。 | Uint32 | 字节 |  |
| CF | 耦合标志。决定当CIR桶中有令牌而EIR桶为空时，是否允许“借用”令牌。 0:非耦合模式。两个令牌桶独立。 1:耦合模式。如果CIR桶有令牌，可以用于发送EIR通拒绝的帧 | Int32 |  |  |
| CM | 颜色模式。决定计量器是否考虑帧的输入颜色。 color-blind:色盲模式。忽略帧的现有颜色，根据本地计量结果重新标记。 color-aware:色觉模式。尊重帧的现有颜色，且只可能降低其等级（例如，绿色帧可能被标记为黄色或红色，但红色帧永远不会被提升为绿色）。 | Enumeration |  |  |
| DropOnYellow | 丢弃黄色帧。决定被计量器标记为“黄色”的帧的处理方式。 TRUE:直接丢弃黄色帧。 FALSE:将黄色帧的允许后续队列在拥塞时优先丢弃。 | Boolean |  |  |
| MarkAllFramesRedEnable | 启用“全红标记”功能。这是一个故障安全开关。 TRUE:启用MarkAllFramesRed功能。 FALSE:禁用该功能。 | Boolean |  |  |
| MarkAllFramesRed | 全红标记。状态标志兼动作开关。当MarkAllFramesRedEnable为TRUE时，如果流量计量器因任何原因丢弃了一帧，此标志自动置位为TRUE。一旦为TRUE，所有后续经过此计量器的帧都将被丢弃。 | Boolean |  |  |

PSFP与流量整形机制协同使用，以满足流量的延迟和抖动要求。在箭载网络中，应默认丢弃不符合对应流过滤器PSFP准则的帧。

为了保证关键流量应管尽管，本规范要求交换机支持至少512条流的逐流过滤。由于测速过滤具体实现时对资源需求较高，因此测速过滤为可选项。

主动拓扑配置

主动拓扑配置是指采用主动配置而非协议协商的方式对拓扑进行配置。为了降低不确定性和设计复杂性，本规范要求生成树采用静态配置的方式确保网络无环路运行，禁用各交换端口的生成树学习功能，不要求交换支持快速生成树协议(RSTP)。

相同目的的还有时间同步树的生成，本规范要求时间同步树的生成也采用静态配置的方式构建，不要求支持最佳主时钟选取算法(BMCA)。

冗余和容错

为了进一步保证箭载通信数据的可达性和正确性，箭载TSN还应当具备冗余和容错功能。其中，冗余是指采用多个功能通路提供某个功能，以保证在某一条功能通路无法给出结果时能够从其余冗余通路获得结果。容错是指综合多个功能通路的结果提供某个功能，以保证在某一条功能通路异常，给出错误结果时，通过综合其余功能通路的结果消除错误结果，保留正确结果。

箭载TSN应支持冗余拓扑和冗余传输以及容错时间同步。

冗余机制

冗余拓扑

本规范要求箭载TSN网络应支持双平面冗余拓扑。

图 4 一个交换机或多个级联交换机组成的双平面网络拓扑

双平面冗余网络拓扑是由网络节点之间有两个冗余链路组成的网络，双平面网络拓扑结构可满足需要容忍单点故障的应用情形。当一个平面中的节点出现故障，导致数据不可达时，只要另外一个平面正常工作即可保证箭载通信数据的可达性。

双平面冗余网络拓扑中交换机之间构成两个可以独立通信的网络平面。

冗余传输

为了在冗余拓扑上实现箭载通信，箭载TSN应采用帧复制与消除可靠性机制（FRER）实现冗余数据传输。本规范要求在网卡处实现FRER。允许应用发送单份帧副本，由发送端网卡节点进行复制后通过多条路径传输。在接收端网卡处，保留一份副本，其余均丢弃，从而为无法容忍数据包丢失的箭载应用提供无缝冗余。本规范要求支持向量恢复算法作为帧消除算法。

帧复制与消除可配置参数有：

表 13 帧复制与消除可配置参数

| 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| frerSplitOutputIdList | 复制流列表，用（DMAC,VID）列表表示 | Uint60列表 |  |  |
| frerSeqRcvyStreamList | 消除流列表，用（DMAC,VID）列表表示 | Uint60列表 |  |  |
| frerSeqRevyResetMSec | 帧消除超时时间 | Uint32 | ms |  |
| frerSeqRevyHistoryLength | 帧消除序列号窗口大小 | Uint16 | 个 | [8,16] |

本规范要求FRER功能应在网卡处实现。

当数据流被复制为多个流时，复制的流应使用与原数据流相同的流标识，接收端网卡应支持相同流标识的流识别与消除功能，帧消除实现参照CB 7.4.3.4节。本规范要求对于同一条流的数据帧采用R-TAG序列号SN方式完成帧标识，支持CB7.4.1.4节序列号生成算法。序列号SN范围为0~65535，每条流独立计数序列号SN，数据帧到达时序列号SN在当前值基础上增加1，当序列号SN达到65535时相应流的序列号SN复位重新从0开始计数。帧消除序列号窗口大小不小于8。

容错机制

容错时间同步

箭载应用需重点考虑容错能力，包括时间同步功能的可用性与完整性，以提供可靠可信的时间基准。本规范要求箭载TSN应支持容错时间同步。符合本规范的箭载TSN系统，应能容忍网卡、交换、链路和主时钟同时出现多个（通常为2个）任意故障，在以上情况下依然能够保持时间同步的可用性和完整性。容错时间同步机制确保在存在任意故障时，仍能可靠精确地传输时间值及相关的Sync和Follow_Up消息。

本规范要求时间同步应支持多时钟域、多主时钟、多时间分发树架构，每个网卡和交换节点应支持多个PTP实例以及时间选择功能。每节点上不同PTP实例参与不同时钟域的时间同步树获得多个同步时钟，由时间选择功能从中选择一个时钟作为当前节点使用的同步时钟。时钟选择算法参考ASed 20.3.5

图 7 多域时间同步（两个交换，不做级联，是否是标准中的图例）

如上图所示，共包括3个时间同步树，蓝线为时间分发树1，蓝线经过的节点和链路为时间同步域1；红线为时间分发树2，红线经过的节点和链路为时间同步域2；绿线为时间分发树3，绿线经过的节点和链路为时间同步域3。网卡1、网卡2、网卡3分别为时间同步域1、2、3的主时钟节点。

每个时钟域中的GM之间需要在容忍GM和网络链路、交换机发生任意故障的条件下达到初始同步和稳定同步，称为多时钟域主时钟同步，可以参考附录A的方法。

由于设备加入时间同步的时刻无法统一，本规范要求后加入时间同步的设备不应该影响已有时间同步，可参考附录的方法。

容错时间同步可配置参数有:

表 12 容错时间同步可配置参数

| 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fttmMapPtpInstanceToIndex | FTTM引用PTP实例列表，每个FTTM实例引用了哪些PTP实例，用PTP实例的索引列表标识 | Uint32列表 |  |  |
| fttmMaxAs | 时钟偏差阈值，认为无故障时，任意两个PTP实例时钟之间偏差阈值。为二维数组fttmMaxAs[x][y]表示x实例和y实例之间的阈值 | Uint32 | 2-16纳秒 |  |
| domainNumber | 域号，设置时从0开始设置，不同时间同步域递增加1，时钟质量越高使用数值越小的域号 | Uint8 |  |  |

容错时间同步配置示例：

级间分离之前，系统内共配置四个主时钟GM0~GM3，首先四个GM之间需要进行多时钟域主时钟同步实现初始化同步，其余非GM节点会收到4个GM的时钟并通过时钟选择函数计算本地时钟的校正值。

图 8 级间分离前的802.1ASed同步配置

在GM0出现故障的情况下，非GM设备仍然能够接收到GM1~GM3的时间继续校正本地时钟；在GM0和GM1出现故障的情况下，非GM设备仍然能够接收到GM2和GM3的时间继续校正本地时钟。以上故障的情况不限制具体出现故障的设备。

级间分离时，一级和二级分别作为独立的子系统继续时间同步。

对于一级段设备，系统内存在GM0和GM2，非GM的设备根据收到的两个GM发送的时间基准校正本地时钟的值，不会影响系统的时间同步。

对于二级段设备，系统内存在GM1和GM3，非GM的设备根据收到的两个GM发送的时间基准校正本地时钟的值，不会影响系统的时间同步。

图 9 级间分离之后802.1Ased的同步配置

级间分离之后，每个子系统内部仍然配置两个GM，如果其中一个GM出现故障，另一个GM会继续向网络中的非GM设备发布基准时间，系统保持同步。

网络配置与监控要求

概述

本章节规定了箭载TSN网络的配置和监控模型、设备自身可配置的参数以及应当被监控的参数，以便根据本规范开发的TSN设备（包括交换和网卡）之间的互联互通，允许自不同供应商的TSN设备集成到一个完整的网络中，以及故障恢复程序或操作员根据这些数据执行箭载故障监测隔离与恢复。

网络配置模型

箭载TSN的配置和监控模型为完全集中式配置模型，图10为本规范规定的配置模型示意图。

其中核心组件为网络控制器，其充当CNC/CUC的角色。网络控制器的功能是生成适用于各设备的配置文件以及对网络设备进行管理监控。网络控制器通过静态文件获取流量规划参数，包括流量需求、设备能力和静态拓扑，生成适用于各设备的配置文件。在网络运行前，将各配置文件加载到网络设备中；在连接网络控制器时，可以监控交换和网卡的运行状态。

由于箭载场景不在箭上设置网络控制器，配置监控流程分为发射前和发射后，发射前网络控制器与网络连接，发射后网络控制器与网络断开。符合本规范的设备需要支持网络控制器一次性下发配置，配置下发完毕后网络控制器与网络断开。网络控制器与网络连接时可以通过NETCONF或SNMP对网络中的设备进行配置以及对网络监控参数的读取；网络控制器与网络断开后要求网络中的设备能够向箭载应用提供监控参数的读取接口。

图 10 箭载TSN配置模型（示意图）

网卡和交换应当支持配置写入的参数如9.4节所述，网卡和交换应当支持监控读取的参数如9.5节所述。

网络规划参数

网络控制器通过静态文件获取网络规划参数用于生成各设备的网络配置文件，其中流量规划参数包括流量需求、设备能力和静态拓扑。为了流量规划参数准确反映通信需求、设备能力以及统一网络控制器的输入，以便不同供应商的TSN设备之间可以共同组网。网络控制器在进行流量规划计算时所需的最小网络规划参数集包括如下几类。

流规范参数

流规范参数包含流量周期、一个观测间隔内最多发几帧、最大帧长度、最早发送时间、最晚发送时间、发送时间抖动等信息。

用户对网络的需求参数

用户对网络的需求参数包含冗余路径数量、端到端时延上限等信息。

数据帧规范参数

数据帧规范参数包含IPv4或IPv6五元组信息（源IP、目的IP、IP协议、源端口、目的端口）等信息。

接口能力参数

接口能力参数包含是否支持VLAN帧信息。

网络配置参数

本节规定了交换机与网卡系统必须支持的可配置的参数。网卡系统可配置参数应按照“8.4.1网卡可配置项”进行定义，交换机可配置参数应按照“8.4.2交换可配置项”进行定义。本规范列举了关键参数，其余可能用到的参数参考802.1Q。

网卡可配置参数

网卡系统可配置参数是指允许配置管理工具进行写操作的相关配置选项，可分为以下几类：

- 时间同步参数

表 14 网卡时间时间同步可配置参数

| 对象 | 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 |  | 取值范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点 | oneStepTxOper | 同步模式，True表示时间同步采用一步法，False表示时间同步采用两步法 | Boolean |  |  | True/False |  |
| 端口 | portState | 接口状态，3表示未使用的接口，6表示Master接口，7表示Passive接口，9表示Slave接口 | Enumeration8 |  |  | 3、6、7、9 |  |
|  | ptpPortEnable | 接口时间同步功能使能，True表示使能，False表示不使能 | Boolean |  |  | True/False |  |
|  | initialLogSyncInterval | 初始时间同步周期，用时间同步周期的以2为底的对数表示 | Int8 | 秒 |  | 实际使用范围[-10,3]整数 |  |
|  | ClockAccuracy | 节点时钟质量，数值越小时钟同步精度越高 | Enumeration8 |  |  | [0,255]整数，255表示不具备主时钟能力，254表示精度未知 |  |
|  | initialLogPdelayReqInterval | 初始链路延迟测量周期，用时间同步周期的以2为底的对数表示 | Int8 | 秒 |  | 实际使用范围[-10,3] |  |
|  | meanLinkDelayThresh | 链路延迟测量阈值，实际表示的时间间隔（以纳秒为单位）需要通过以下方式计算： 实际阈值（ns）=存储的int64数/216，链路延时超过该阈值认为无法支持时间同步 | Int64 | 纳秒 |  | 对于100M/1000M铜缆链路为800ns |  |
|  | syncReceiptTimeout | 同步接收超时阈值，即从端口连续syncReceiptTimeout个同步间隔都未收到同步信息时，会判定主端口已停止发送 | Uint8 | 同步间隔数 |  | 实际使用范围[2,10]整数 |  |
|  | delayAsymmetry | 链路传播延迟的不对称值。用于对链路延时不对称情况下的补偿 | Integer96 | 2-16纳秒 |  | 通常在[-100ns,100ns] |  |

- 时间感知整形（Qbv）参数

表 15 网卡时间感知整形参数

| 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 |  | 取值范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GateEnabled | 门控使能，True表示使能门控，False表示不使能门控 | Boolean |  |  | True/False |  |
| AdminControlListLength | 门控表长度，表明门控表中含有多少个表项（GateControlEntry） | Uint | 表项个数 |  |  |  |
| GateControlEntry-operation_name | 门控表表项的操作类型字段，目前仅要求支持“设置门控”类型 | Enumeration |  |  | 0（设置门控） |  |
| GateControlEntry-gatestate | 门控表表项的门控状态，表示每个流量类的门状态（bit0~7对应TC0~TC7,0=关闭，1=打开），例如，0b11100101，表示优先级0、2、5、6、7队列打开。 | Uint8 |  |  | b00000000~ b11111111 |  |
| GateControlEntry-TimeInterval | 门控表表项的门控持续时间 | Uint32 | 纳秒 |  | TickGranularity整数倍，小于AdminCycleTime |  |
| AdminControlList | 门控表 | GateControlEntry列表 |  |  |  |  |
| AdminCycleTime | 门控循环时间，用门控粒度的整数倍表示 | Uint | 纳秒 |  | 门控粒度的整数倍 |  |
| AdminBaseTime | 循环开始的基准时间（PTP时间格式） | Uint48+Uint32 | 48位秒，32位纳秒 |  | 建议全网所有节点一致 |  |
| TickGranularity | 门控时间粒度，门控状态机每一拍的时间长度 | Uint32 | 十分之一纳秒 |  | 典型范围[0.1us,1us] |  |

- 基于信用整形（CBS）参数

表 16 基于信用整形参数

| 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 |  | 取值范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Idleslope | 信用值增加速率，当队列不空但无法发送时，信用值的累积速率。 | Uint32 | 比特/秒 |  | 小于链路带宽 |  |
| Sendslope | 信用消耗速率，队列发送数据时，信用值的下降速率 | Int32 | 比特/秒 |  | [0,链路速率-Idleslope] |  |
| hicredit | 信用值上限，信用值增加到上限值时不再增加 | Int32 | 比特 |  |  |  |
| locredit | 信用值下限，信用值减少到下限值时不再允许发送 | Int32 | 比特 |  |  |  |

- 帧复制与消除参数

表 18 帧复制与消除可配置参数

| 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 |  | 取值范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| frerSplitOutputIdList | 复制流列表，用（DMAC,VID）列表表示 | Uint60列表 |  |  |  |  |
| frerSeqRcvyStreamList | 消除流列表，用（DMAC,VID）列表表示 | Uint60列表 |  |  |  |  |
| frerSeqRevyResetMSec | 帧消除超时时间 | Uint32 | ms |  |  |  |
| frerSeqRevyHistoryLength | 帧消除序列号窗口大小 | Uint16 | 个 |  | [8,16] |  |

- 时间同步容错参数

| 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 |
| --- | --- | --- | --- |
| fttmMapPtpInstanceToIndex | FTTM引用PTP实例列表，每个FTTM实例引用了哪些PTP示例，用PTP实例的索引列表标识 | Uint32列表 |  |
| fttmMaxAs | 时钟偏差阈值，认为无故障时，任意两个PTP实例时钟之间偏差阈值。为二维数组fttmMaxAs[x][y]表示x实例和y实例之间的阈值 | Uint32 | 2-16纳秒 |

交换可配置参数

交换机可配置参数是指允许外部配置管理工具进行写操作的相关配置选项，可分为以下几类：

- 时间同步参数

表 19 交换时间同步可配置参数

| 对象 | 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 |  | 取值范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点 | oneStepTxOper | 同步模式，True表示时间同步采用一步法，False表示时间同步采用两步法 | Boolean |  |  | True/False |  |
| 端口 | portState | 接口状态，3表示未使用的接口，6表示Master接口，7表示Passive接口，9表示Slave接口 | Enumeration8 |  |  | 3、6、7、9 |  |
|  | ptpPortEnable | 接口时间同步功能使能，True表示使能，False表示不使能 | Boolean |  |  | True/False |  |
|  | initialLogSyncInterval | 初始时间同步周期，用时间同步周期的以2为底的对数表示 | Int8 | 秒 |  | 实际使用范围[-10,3]整数 |  |
|  | ClockAccuracy | 节点时钟质量，数值越小时钟同步精度越高 | Enumeration8 |  |  | [0,255]整数，255表示不具备主时钟能力，254表示精度未知 |  |
|  | initialLogPdelayReqInterval | 初始链路延迟测量周期，用时间同步周期的以2为底的对数表示 | Int8 | 秒 |  | 实际使用范围[-10,3] |  |
|  | meanLinkDelayThresh | 链路延迟测量阈值，实际表示的时间间隔（以纳秒为单位）需要通过以下方式计算： 实际阈值（ns）=存储的int64数/216，链路延时超过该阈值认为无法支持时间同步 | Int64 | 纳秒 |  | 对于100M/1000M铜缆链路为800ns |  |
|  | syncReceiptTimeout | 同步接收超时阈值，即从端口连续syncReceiptTimeout个同步间隔都未收到同步信息时，会判定主端口已停止发送 | Uint8 | 同步间隔数 |  | 实际使用范围[2,10]整数 |  |
|  | delayAsymmetry | 链路传播延迟的不对称值。用于对链路延时不对称情况下的补偿 | Integer96 | 2-16纳秒 |  | 通常在[-100ns,100ns] |  |

- 时间感知整形（Qbv）参数

表 20 交换时间感知整形参数

| 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GateEnabled | 门控使能，True表示使能门控，False表示不使能门控 | Boolean |  | True/False |
| AdminControlListLength | 门控表长度，表明门控表中含有多少个表项（GateControlEntry） | Uint | 表项个数 |  |
| GateControlEntry-operation_name | 门控表表项的操作类型字段，目前仅要求支持“设置门控”类型 | Enumeration |  | 0（设置门控） |
| GateControlEntry-gatestate | 门控表表项的门控状态，表示每个流量类的门状态（bit0~7对应TC0~TC7,0=关闭，1=打开），例如，0b11100101，表示优先级0、2、5、6、7队列打开。 | Uint8 |  | b00000000~ b11111111 |
| GateControlEntry-TimeInterval | 门控表表项的门控持续时间 | Uint32 | 纳秒 | TickGranularity整数倍，小于AdminCycleTime |
| AdminControlList | 门控表 | GateControlEntry列表 |  |  |
| AdminCycleTime | 门控循环时间，用门控粒度的整数倍表示 | Uint | 纳秒 | 门控粒度的整数倍 |
| AdminBaseTime | 循环开始的基准时间（PTP时间格式） | Uint48+Uint32 | 48位秒，32位纳秒 | 建议全网所有节点一致 |
| TickGranularity | 门控时间粒度，门控状态机每一拍的时间长度 | Uint32 | 十分之一纳秒 | 典型范围[0.1us,1us] |

- 基于信用整形（CBS）参数

表 21 交换基于信用的整形参数

| 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 |  | 取值范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Idleslope | 信用值增加速率，当队列不空但无法发送时，信用值的累积速率。 | Uint32 | 比特/秒 |  | 小于链路带宽 |  |
| Sendslope | 信用消耗速率，队列发送数据时，信用值的下降速率 | Int32 | 比特/秒 |  | [0,链路速率-Idleslope] |  |
| hicredit | 信用值上限，信用值增加到上限值时不再增加 | Int32 | 比特 |  |  |  |
| locredit | 信用值下限，信用值减少到下限值时不再允许发送 | Int32 | 比特 |  |  |  |

- 帧过滤与监管（PSFP）参数

流过滤参数

表 22 流过滤参数

| 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 |  | 取值范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DMAC | 流量目的MAC | Uint48 |  |  |  |  |
| VID | 流量VLAN ID | Uint12 |  |  |  |  |
| PrioritySpec | 优先级规范。指定要过滤的帧的优先级，取值范围-1~7，-1为通配符 | Int32 |  |  | [-1,7] |  |
| StreamGateInstanceID | 流门实例ID。指定与此过滤器关联的流门，匹配的帧将发送到该门进行开关控制 | Uint32 |  |  | [1，流到达门控个数] |  |
| FilterSpecification | 流量计量器ID。指向某个流量计量器实例，将匹配的帧导向指定的计量器进行速率限制。 | Uint32 |  |  | [1，流计量器个数] |  |

到达窗口过滤参数

表 23 流到达窗口过滤参数

| 表 23 参数; 含义; 类型; 量纲; 取值范围. PSFPAdminControlListLength; PSFP门控表长度，门控表表项数; Uint8; 表项个数. PSFPGateControlEntry-operation_name; PSFP门控表表项(操作类型、门控状态、IPV、时间间隔)操作类型，目前仅包括设置门控; Enumeration; 设置门控. PSFPGateControlEntry-gatestate; PSFP门控状态，表示对应流过滤门控的状态; Uint1; 0/1. PSFPGateControlEntry-IPV; 内部优先级向量，取值范围0~7; Uint8; [0,7]. PSFPGateControlEntry-TimeInterval; PSFP门控持续时间; Uint32; 纳秒. PSFPAdminControlList; PSFP门控表; GateControlEntry列表. PSFPAdminCycleTime; PSFP门控循环时间，用门控时间粒度的整数倍表示; Uint; 纳秒; 门控时间粒度整数倍. PSFPAdminBaseTime; PSFP循环开始的基准时间（PTP时间格式）; UInt48+Uint32; 48位秒，32位纳秒. PSFPTickGranularity; 门控时间粒度，门控状态机每一拍的时间长度; Uint32; 十分之一纳秒. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 |  | 取值范围 |  |
| PSFPAdminControlListLength | PSFP门控表长度，门控表表项数 | Uint8 | 表项个数 |  |  |  |
| PSFPGateControlEntry-operation_name | PSFP门控表表项(操作类型、门控状态、IPV、时间间隔)操作类型，目前仅包括设置门控 | Enumeration |  |  | 设置门控 |  |
| PSFPGateControlEntry-gatestate | PSFP门控状态，表示对应流过滤门控的状态 | Uint1 |  |  | 0/1 |  |
| PSFPGateControlEntry-IPV | 内部优先级向量，取值范围0~7 | Uint8 |  |  | [0,7] |  |
| PSFPGateControlEntry-TimeInterval | PSFP门控持续时间 | Uint32 | 纳秒 |  |  |  |
| PSFPAdminControlList | PSFP门控表 | GateControlEntry列表 |  |  |  |  |
| PSFPAdminCycleTime | PSFP门控循环时间，用门控时间粒度的整数倍表示 | Uint | 纳秒 |  | 门控时间粒度整数倍 |  |
| PSFPAdminBaseTime | PSFP循环开始的基准时间（PTP时间格式） | UInt48+Uint32 | 48位秒，32位纳秒 |  |  |  |
| PSFPTickGranularity | 门控时间粒度，门控状态机每一拍的时间长度 | Uint32 | 十分之一纳秒 |  |  |  |

- 时间同步容错参数

| 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 |
| --- | --- | --- | --- |
| fttmMapPtpInstanceToIndex | FTTM引用PTP实例列表，每个FTTM实例引用了哪些PTP示例，用PTP实例的索引列表标识 | Uint32列表 |  |
| fttmMaxAs | 时钟偏差阈值，认为无故障时，任意两个PTP实例时钟之间偏差阈值。为二维数组fttmMaxAs[x][y]表示x实例和y实例之间的阈值 | Uint32 | 2-16纳秒 |

网络监控参数

网络设备和功能的管理与监控对于航天系统的安全运行至关重要。8.2节描述了网络配置模型，通过静态配置文件在网络运行前设置相关参数。本章节进一步规定必须在网络运行期间维护并可供访问的监控对象，以满足箭载飞行的可靠性要求。

符合本规范的设备在地面时，地面控制器能够通过NETCONF或SNMP获取到以下参数，发射后需要向箭载应用提供以下参数的读取方法。网络监控相关参数主要包含以下几类：

时间同步监测参数

| 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 |
| --- | --- | --- | --- |
| offsetFromMaster | 相较主时钟偏移量，从时钟的时间与主时钟的时间之间的偏移量 | Uint16 | 纳秒 |
| meanLinkDelay | 平均链路延时，接口测量出的链路延时平均值以下方式计算： 实际值（ns）=存储的int64数/216 | Int64 | 纳秒 |
| neighborRateRatio | 邻居频比 | Uint32 | 比值 |
| rxPTPPacketDiscardCount | Ptp报文丢弃计数，含义参照AS 14.10.9 | Uint64 |  |
| syncReceiptTimeoutCount | Sync报文接收超时次数 | Uint64 |  |

TAS调度监测参数

| 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 |
| --- | --- | --- | --- |
| TransmissionOverrun | 门控关闭传输计数，门控关闭时链路上传输数据帧的计数，正常情况下应该为0，为非零值说明队列发送行为不满足门控 | Uint64 |  |

PSFP监控参数

| 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 |
| --- | --- | --- | --- |
| MatchingFramesCount | 匹配数据帧计数，成功匹配流过滤器的stream_handle和PCP的帧的总数 | Uint64 | 个 |
| PassingFrameCount | 成功通过流门的帧数 | UInt64 | 个 |
| NotPassingFrameCount | 未通过流门的帧数 | Uint64 | 个 |

FRER监测参数

| 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 |
| --- | --- | --- | --- |
| frerCpSeqRcvyPassedPackets | 帧消除通过帧数，帧消除留下数据帧的个数 | Uint64 |  |
| frerCpSeqRcvyDiscardPackets | 帧消除丢弃帧数，帧消除丢弃数据帧的个数 | Uint64 |  |
| frerCpsSeqRcvyPassedPackets | 每条流帧消除通过帧数，帧消除留下数据帧的个数 | Uint64 |  |
| frerCpsSeqRcvyDiscardedPackets | 每条流帧消除丢弃帧数，帧消除丢弃数据帧的个数 | Uint64 |  |

容错时间同步监控参数

| 参数 | 含义 | 类型 | 量纲 |  | 取值范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fttmTsfSelTimeIndex | FTTM选择的时间输入索引 | Uint16 |  |  |  |  |
| fttmSelInstanceIndex | FTTM选择的时间同步域号 | Uint32 |  |  |  |  |
| fttmMaxAs | 时钟偏差，认为无故障时，任意两个PTP实例时钟之间偏差阈值。为二维数组fttmMaxAs[x][y]表示x实例和y实例之间的阈值 | Uint32 | 2-16纳秒 |  |  |  |

- 附录A 多时钟域主时钟同步

802.1ASed容错时间同步包括两个过程，首先是多时钟域主时钟GM同步，其次是非主时钟设备在接收到多个GM进行容错中值算法计算校正值完成同步。

多时钟域主时钟同步（Time Agreement Generation and Preservation，TAGP）用于完成多个时钟域中的主时钟之间的时间同步，目前还没有公开完整算法，802.1Ased标准在附录I中进行了讨论和设计，符合本规范的设备可以参考以下内容进行设计与实现。

- A.1 外部时钟源授时

多个主节点可以采用外部统一授时的时钟源，例如卫星授时等方法使多个时钟域的主节点之间能够同步。具体外部授时方法不在本规范的限定范围之内。

- A.2 基于PTP 的TAGP实现方法

主时钟上电时应当先监听网络中是否有已建立时间同步，如果有则应当将自身时钟与现有同步时钟进行同步，达到同步后再向外发送时间同步报文，保证后上电设备不会使已有同步时钟跳变。进一步保证已有时间感知整形、到达窗口过滤受到影响。